图像缩小、恢复与频域分析实验报告

# 一、实验目的

- 掌握OpenCV中灰度图像的读入、预处理、下采样与插值恢复的基本操作，能够独立完成图像缩小与恢复的完整流程。

- 对比不同下采样预处理方式（直接缩小、高斯平滑后缩小）、不同插值恢复方法（最近邻插值、双线性插值、双三次插值）对图像恢复质量的影响，明确各方法的优缺点及适用场景。

- 掌握二维傅里叶变换（FFT）、离散余弦变换（DCT）的核心原理与OpenCV实现方法，通过频域特征分析图像缩小与恢复过程中的信息丢失、混叠等现象。

- 学会使用均方误差（MSE）、峰值信噪比（PSNR）等客观指标量化图像恢复质量，结合频域图的主观分析，完成图像恢复效果的综合评价。

- 培养实验设计、代码实现、数据处理与结果分析的综合能力，理解图像空域与频域的对应关系。

# 二、实验原理

## 2.1 图像下采样（缩小）

图像下采样是通过减少图像像素数量，降低图像分辨率的操作，其核心是从原图像中按一定间隔抽取像素，形成尺寸更小的图像。下采样过程中易出现混叠效应，即高频信号被误判为低频信号，导致图像出现锯齿、摩尔纹等伪影，影响视觉效果。为缓解混叠，通常采用“先平滑、后下采样”的流程：

1.直接缩小：不进行任何预处理，直接隔行隔列抽取像素完成缩小。该方法计算简单、速度快，但保留了图像中的高频分量，易产生严重混叠。

2.高斯平滑后缩小：先使用高斯滤波器对原图像进行低通滤波，滤除图像中的高频噪声和细节，再进行下采样。该方法可有效抑制混叠，但会丢失部分有用的高频细节，导致图像模糊。

## 2.2 图像插值恢复（放大）

图像恢复是将下采样后的小尺寸图像，放大回原图像尺寸的过程，核心是通过插值算法填充放大后新增的像素点，使图像保持连续的视觉效果。常用的插值方法有三种，各有优劣：

1.最近邻内插：将新增像素点的灰度值设置为其最邻近的已知像素值。该方法计算量最小、速度最快，但插值后图像边缘不光滑，易产生块状伪影和锯齿效应，细节丢失严重，仅适用于对图像质量要求较低的场景。

2.双线性内插：基于新增像素点周围的4个邻近像素，在x方向和y方向分别进行线性插值，最终得到该像素的灰度值。该方法兼顾了计算速度与图像平滑性，插值后图像边缘过渡自然，是实际应用中最常用的折中方案，但仍会丢失部分精细细节。

3.双三次内插：基于新增像素点周围的16个邻近像素，通过三次多项式拟合计算像素值。该方法对边缘细节的保留效果最优，插值后图像平滑、清晰，无明显伪影，但计算量最大，对硬件性能有一定要求。

## 2.3 图像频域分析原理

图像的空域信息与频域信息存在对应关系：空域中的灰度变化越剧烈（如边缘、噪声），对应频域中的高频分量；空域中的灰度变化越平缓（如背景区域），对应频域中的低频分量。通过频域变换可直观观察图像信息的变化，常用的频域变换方法包括：

1.二维傅里叶变换（FFT）：将图像从空域转换到频域，得到频域图。频域图的中心为低频分量，越向边缘，频率越高。通过FFT可观察下采样过程中高频分量的丢失的情况，以及插值恢复后高频分量的恢复效果，进而解释混叠效应的产生原因。

2.离散余弦变换（DCT）：将图像分解为不同频率的余弦分量，其变换结果集中了图像的大部分能量（低频分量），高频分量多为零。DCT常用于图像压缩，本次实验中可通过DCT分析图像缩小与恢复过程中能量的分布变化，辅助评价图像质量。

傅里叶变换的核心公式为：Fuv=x=0M−1y=0N−1fxye−j2πux/M+vy/N，其中fxy为空域图像像素值，Fuv为频域变换结果，M、N分别为图像的高和宽。

## 2.4 图像质量评价指标

为客观量化图像恢复质量，本次实验采用均方误差（MSE）和峰值信噪比（PSNR）两个常用指标，均以原图像为参考，与恢复图像进行对比计算：

1.均方误差（MSE）：衡量原图像与恢复图像对应像素灰度值的平均平方差，反映两者的像素级差异。MSE值越小，说明恢复图像与原图像越接近，恢复质量越好。

2.峰值信噪比（PSNR）：基于MSE的衍生指标，单位为dB，用于衡量图像的抗噪声能力和恢复效果。PSNR值越大，说明恢复图像的质量越好，通常PSNR大于30dB时，图像视觉效果较好。

# 三、实验环境

name: image_processing

channels:

- conda-forge

- defaults

dependencies:

- python=3.10

- opencv

- numpy

- matplotlib

- scipy

- 实验代码

#!/usr/bin/env python3

# -*- coding: utf-8 -*-

"""

图像缩小、恢复与频域分析

=====================================

使用 OpenCV 和 NumPy 完成图像处理实验

"""

import os

import cv2

import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

from scipy.fftpack import dct, idct

import warnings

warnings.filterwarnings("ignore")

# 设置 matplotlib 中文字体支持

plt.rcParams["font.sans-serif"] = ["SimHei", "Arial Unicode MS", "DejaVu Sans"]

plt.rcParams["axes.unicode_minus"] = False

# ============================================================================

# 1. 图像生成与预处理

# ============================================================================

def create_test_image(size=512):

"""

创建测试图像 - 包含各种频率成分的灰度图像

用于观察下采样和插值的效果

"""

img = np.zeros((size, size), dtype=np.uint8)

# 添加低频成分 - 渐变背景

x = np.linspace(0, 4 * np.pi, size)

y = np.linspace(0, 4 * np.pi, size)

X, Y = np.meshgrid(x, y)

# 低频正弦波

img += (127 * (1 + np.sin(X / 2) * np.cos(Y / 2))).astype(np.uint8) // 4

# 添加高频成分 - 精细纹理

high_freq = (63 * (1 + np.sin(X * 4) * np.cos(Y * 4))).astype(np.uint8)

img = cv2.add(img, high_freq // 4)

# 添加几何图形（边缘信息）

cv2.circle(img, (size // 3, size // 3), size // 6, 200, -1)

cv2.rectangle(img, (size // 2, size // 2), (size * 3 // 4, size * 3 // 4), 50, -1)

cv2.line(img, (0, 0), (size, size), 255, 3)

return img

def load_image(path):

"""

加载灰度图像

"""

img = cv2.imread(path, cv2.IMREAD_GRAYSCALE)

if img is None:

raise ValueError(f"无法加载图像: {path}")

return img

# ============================================================================

# 2. 下采样

# ============================================================================

def downsample(image, scale=0.5, use_gaussian=False):

"""

下采样图像

Args:

image: 输入图像

scale: 缩放比例 (0.5=1/2, 0.25=1/4)

use_gaussian: 是否先进行高斯平滑

Returns:

缩小后的图像

"""

if use_gaussian:

# 高斯平滑，减少混叠效应

# 核大小根据缩放比例选择

kernel_size = int(1 / scale) * 2 + 1

smoothed = cv2.GaussianBlur(image, (kernel_size, kernel_size), 0)

result = cv2.resize(smoothed, None, fx=scale, fy=scale, interpolation=cv2.INTER_AREA)

else:

# 直接缩小（可能产生混叠）

result = cv2.resize(image, None, fx=scale, fy=scale, interpolation=cv2.INTER_AREA)

return result

# ============================================================================

# 3. 图像恢复（插值）

# ============================================================================

def restore_image(downsampled, original_shape, method="bilinear"):

"""

使用指定内插方法恢复图像到原始尺寸

Args:

downsampled: 缩小后的图像

original_shape: 原始图像尺寸 (height, width)

method: 插值方法 - 'nearest', 'bilinear', 'bicubic'

Returns:

恢复后的图像

"""

interpolation_methods = {"nearest": cv2.INTER_NEAREST, "bilinear": cv2.INTER_LINEAR, "bicubic": cv2.INTER_CUBIC}  # 最近邻  # 双线性  # 双三次

if method not in interpolation_methods:

raise ValueError(f"未知的插值方法: {method}")

restored = cv2.resize(downsampled, (original_shape[1], original_shape[0]), interpolation=interpolation_methods[method])

return restored

# ============================================================================

# 4. 空间域比较指标

# ============================================================================

def calculate_mse(original, restored):

"""

计算均方误差 (Mean Square Error)

"""

mse = np.mean((original.astype(np.float64) - restored.astype(np.float64)) ** 2)

return mse

def calculate_psnr(original, restored):

"""

计算峰值信噪比 (Peak Signal-to-Noise Ratio)

"""

mse = calculate_mse(original, restored)

if mse == 0:

return float("inf")  # 图像完全相同

max_pixel = 255.0

psnr = 10 * np.log10((max_pixel**2) / mse)

return psnr

def calculate_ssim(original, restored):

"""

计算结构相似性指数 (Structural Similarity Index)

简单实现版本

"""

# 转换为浮点数

img1 = original.astype(np.float64)

img2 = restored.astype(np.float64)

# 常数

C1 = (0.01 * 255) ** 2

C2 = (0.03 * 255) ** 2

# 计算均值

mu1 = cv2.GaussianBlur(img1, (11, 11), 1.5)

mu2 = cv2.GaussianBlur(img2, (11, 11), 1.5)

mu1_sq = mu1**2

mu2_sq = mu2**2

mu1_mu2 = mu1 * mu2

sigma1_sq = cv2.GaussianBlur(img1**2, (11, 11), 1.5) - mu1_sq

sigma2_sq = cv2.GaussianBlur(img2**2, (11, 11), 1.5) - mu2_sq

sigma12 = cv2.GaussianBlur(img1 * img2, (11, 11), 1.5) - mu1_mu2

ssim_map = ((2 * mu1_mu2 + C1) * (2 * sigma12 + C2)) / ((mu1_sq + mu2_sq + C1) * (sigma1_sq + sigma2_sq + C2))

return ssim_map.mean()

# ============================================================================

# 5. 傅里叶变换分析

# ============================================================================

def fft_analysis(image):

"""

二维傅里叶变换分析

步骤：

1. 进行二维 FFT

2. 将频谱中心移动到图像中心 (fftshift)

3. 计算幅度谱并取对数显示

Returns:

magnitude_spectrum: 对数幅度谱（用于显示）

fft_shifted: 中心化后的频谱（用于分析）

"""

# 转换为浮点数

f = np.fft.fft2(image.astype(np.float64))

# 将低频移到中心

fshift = np.fft.fftshift(f)

# 计算幅度谱并取对数

magnitude_spectrum = 20 * np.log10(np.abs(fshift) + 1)

return magnitude_spectrum, fshift

def analyze_high_frequency(fft_shifted, radius_ratio=0.1):

"""

分析高频成分比例

Args:

fft_shifted: 中心化后的频谱

radius_ratio: 低频区域半径比例（相对于图像尺寸）

Returns:

high_freq_energy: 高频能量占比

low_freq_energy: 低频能量占比

"""

h, w = fft_shifted.shape

center_y, center_x = h // 2, w // 2

radius = int(min(h, w) * radius_ratio)

# 创建圆形掩码，中心为低频区域

Y, X = np.ogrid[:h, :w]

mask = (X - center_x) ** 2 + (Y - center_y) ** 2 <= radius**2

# 计算能量

energy = np.abs(fft_shifted) ** 2

low_freq_energy = np.sum(energy[mask])

total_energy = np.sum(energy)

high_freq_energy = total_energy - low_freq_energy

if total_energy > 0:

return high_freq_energy / total_energy, low_freq_energy / total_energy

return 0, 0

# ============================================================================

# 6. DCT 分析

# ============================================================================

def dct2(image):

"""

二维 DCT 变换

"""

# scipy 的 dct 默认是沿着最后一个轴进行

# 先对行进行 DCT

tmp = dct(image.astype(np.float64), type=2, norm="ortho", axis=0)

# 再对列进行 DCT

result = dct(tmp, type=2, norm="ortho", axis=1)

return result

def idct2(coeff):

"""

二维逆 DCT 变换

"""

tmp = idct(coeff, type=2, norm="ortho", axis=0)

result = idct(tmp, type=2, norm="ortho", axis=1)

return result

def dct_analysis(image, low_freq_size=8):

"""

DCT 分析

Args:

image: 输入图像

low_freq_size: 低频区域大小（左上角 low_freq_size x low_freq_size）

Returns:

dct_coeff: DCT 系数

low_freq_ratio: 低频能量占比

dct_log: 对数幅度（用于显示）

"""

dct_coeff = dct2(image)

# 计算低频能量占比

total_energy = np.sum(dct_coeff**2)

low_freq_energy = np.sum(dct_coeff[:low_freq_size, :low_freq_size] ** 2)

if total_energy > 0:

low_freq_ratio = low_freq_energy / total_energy

else:

low_freq_ratio = 0

# 对数幅度谱（便于显示）

dct_log = 20 * np.log10(np.abs(dct_coeff) + 1)

return dct_coeff, low_freq_ratio, dct_log

# ============================================================================

# 7. 可视化工具

# ============================================================================

def save_comparison_figure(images, titles, filename, suptitle=""):

"""

保存对比图像

"""

n = len(images)

fig, axes = plt.subplots(1, n, figsize=(5 * n, 5))

if n == 1:

axes = [axes]

for ax, img, title in zip(axes, images, titles):

ax.imshow(img, cmap="gray")

ax.set_title(title, fontsize=12)

ax.axis("off")

if suptitle:

fig.suptitle(suptitle, fontsize=14, fontweight="bold")

plt.tight_layout()

plt.savefig(filename, dpi=150, bbox_inches="tight")

print(f"  已保存: {filename}")

plt.close()

def save_spectrum_figure(original, downsampled, restored, orig_fft, down_fft, rest_fft, filename, title_suffix=""):

"""

保存频谱对比图

"""

fig, axes = plt.subplots(2, 3, figsize=(15, 10))

images_row = [original, downsampled, restored]

fft_row = [orig_fft, down_fft, rest_fft]

labels = ["Original", "Downsampled", "Restored"]

# 第一行：原始图像

for ax, img, label in zip(axes[0], images_row, labels):

ax.imshow(img, cmap="gray")

ax.set_title(f"{label}", fontsize=12)

ax.axis("off")

# 第二行：频谱图

for ax, fft_img, label in zip(axes[1], fft_row, labels):

im = ax.imshow(fft_img, cmap="hot")

ax.set_title(f"{label} FFT Spectrum", fontsize=12)

ax.axis("off")

plt.colorbar(im, ax=ax, fraction=0.046, pad=0.04)

fig.suptitle(f"FFT Analysis {title_suffix}", fontsize=14, fontweight="bold")

plt.tight_layout()

plt.savefig(filename, dpi=150, bbox_inches="tight")

print(f"  已保存: {filename}")

plt.close()

def save_dct_figure(dct_results, filename, title_suffix=""):

"""

保存 DCT 对比图

"""

n = len(dct_results)

fig, axes = plt.subplots(2, n, figsize=(5 * n, 10))

if n == 1:

axes = axes.reshape(-1, 1)

labels = list(dct_results.keys())

for i, (label, (dct_log, low_freq_ratio)) in enumerate(dct_results.items()):

# 第一行：DCT 系数图

im1 = axes[0, i].imshow(dct_log, cmap="viridis", aspect="auto")

axes[0, i].set_title(f"{label}\nLow-freq Energy: {low_freq_ratio:.2%}", fontsize=10)

axes[0, i].axis("off")

plt.colorbar(im1, ax=axes[0, i], fraction=0.046, pad=0.04)

# 第二行：DCT 能量分布（按频率）

# 将 DCT 系数按频率分组

dct_coeff = np.exp(dct_log / 20) - 1  # 还原近似系数

h, w = dct_coeff.shape

# 计算径向频率分布

freqs = []

energies = []

for r in range(min(h, w) // 2):

mask = np.zeros((h, w), dtype=bool)

for y in range(h):

for x in range(w):

if int(np.sqrt((y) ** 2 + (x) ** 2)) == r:

mask[y, x] = True

if np.sum(mask) > 0:

freqs.append(r)

energies.append(np.sum(dct_coeff[mask] ** 2))

axes[1, i].plot(freqs, energies, "b-", linewidth=2)

axes[1, i].set_xlabel("Frequency", fontsize=10)

axes[1, i].set_ylabel("Energy", fontsize=10)

axes[1, i].set_title("DCT Energy Distribution", fontsize=10)

axes[1, i].grid(True, alpha=0.3)

fig.suptitle(f"DCT Analysis {title_suffix}", fontsize=14, fontweight="bold")

plt.tight_layout()

plt.savefig(filename, dpi=150, bbox_inches="tight")

print(f"  已保存: {filename}")

plt.close()

# ============================================================================

# 8. 主程序

# ============================================================================

def main():

"""

主函数：执行所有实验步骤

"""

print("=" * 60)

print("图像缩小、恢复与频域分析")

print("=" * 60)

# 创建输出目录

output_dir = "output"

os.makedirs(f"{output_dir}/spatial_comparison", exist_ok=True)

os.makedirs(f"{output_dir}/fft_analysis", exist_ok=True)

os.makedirs(f"{output_dir}/dct_analysis", exist_ok=True)

# ========================================================================

# 1. 创建/加载测试图像

# ========================================================================

print("\n[1] 创建测试图像...")

# original = create_test_image(size=512)

original = load_image("7.png")

cv2.imwrite(f"{output_dir}/original.png", original)

print(f"  原始图像尺寸: {original.shape}")

# ========================================================================

# 2. 下采样 (1/2 和 1/4)

# ========================================================================

print("\n[2] 图像下采样...")

results = {}

for scale in [0.5, 0.25]:

scale_name = f"1_{int(1/scale)}"

print(f"\n  --- 缩放比例: {scale_name} ---")

results[scale_name] = {}

# 2a. 不做预滤波直接缩小

down_direct = downsample(original, scale=scale, use_gaussian=False)

print(f"    直接缩小: {down_direct.shape}")

# 2b. 高斯平滑后缩小

down_gaussian = downsample(original, scale=scale, use_gaussian=True)

print(f"    高斯平滑后缩小: {down_gaussian.shape}")

results[scale_name]["direct"] = down_direct

results[scale_name]["gaussian"] = down_gaussian

# 保存缩小后的图像

cv2.imwrite(f"{output_dir}/downsampled_{scale_name}_direct.png", down_direct)

cv2.imwrite(f"{output_dir}/downsampled_{scale_name}_gaussian.png", down_gaussian)

# ========================================================================

# 3. 图像恢复 (三种插值方法)

# ========================================================================

print("\n[3] 图像恢复（插值）...")

interpolation_methods = ["nearest", "bilinear", "bicubic"]

for scale_name in results.keys():

print(f"\n  --- 缩放比例: {scale_name} ---")

for prefilter in ["direct", "gaussian"]:

print(f"    预滤波: {prefilter}")

downsampled = results[scale_name][prefilter]

for method in interpolation_methods:

restored = restore_image(downsampled, original.shape, method)

results[scale_name][f"{prefilter}_{method}"] = restored

mse = calculate_mse(original, restored)

psnr = calculate_psnr(original, restored)

print(f"      {method:10s}: MSE={mse:8.2f}, PSNR={psnr:6.2f} dB")

# ========================================================================

# 4. 空间域比较可视化

# ========================================================================

print("\n[4] 生成空间域比较图...")

# 对每个缩放比例和预滤波组合生成对比图

for scale_name in results.keys():

for prefilter in ["direct", "gaussian"]:

# 获取缩小后的图像

downsampled = results[scale_name][prefilter]

# 收集三种插值结果

restored_images = [original, downsampled]

titles = ["Original", f"Downsampled\n({prefilter})"]

for method in interpolation_methods:

restored = results[scale_name][f"{prefilter}_{method}"]

restored_images.append(restored)

mse = calculate_mse(original, restored)

psnr = calculate_psnr(original, restored)

titles.append(f"{method.capitalize()}\nMSE={mse:.1f}\nPSNR={psnr:.1f}dB")

# 保存对比图

filename = f"{output_dir}/spatial_comparison/comparison_{scale_name}_{prefilter}.png"

save_comparison_figure(restored_images, titles, filename, suptitle=f"Spatial Domain Comparison ({scale_name}, {prefilter})")

# ========================================================================

# 5. 傅里叶变换分析

# ========================================================================

print("\n[5] 傅里叶变换分析...")

# 对原图进行 FFT

orig_fft, orig_fft_shifted = fft_analysis(original)

orig_high_freq, orig_low_freq = analyze_high_frequency(orig_fft_shifted)

print(f"  原图 - 高频能量占比: {orig_high_freq:.2%}, 低频能量占比: {orig_low_freq:.2%}")

# 对每个配置进行 FFT 分析（以双线性插值为例）

for scale_name in results.keys():

for prefilter in ["direct", "gaussian"]:

downsampled = results[scale_name][prefilter]

restored = results[scale_name][f"{prefilter}_bilinear"]

# 将缩小图插值到原图尺寸以便比较

downsampled_resized = cv2.resize(downsampled, original.shape[::-1], interpolation=cv2.INTER_LINEAR)

# FFT 分析

down_fft, down_fft_shifted = fft_analysis(downsampled_resized)

rest_fft, rest_fft_shifted = fft_analysis(restored)

# 高频成分分析

down_high_freq, down_low_freq = analyze_high_frequency(down_fft_shifted)

rest_high_freq, rest_low_freq = analyze_high_frequency(rest_fft_shifted)

print(f"\n  --- {scale_name}, {prefilter} ---")

print(f"    缩小图 - 高频占比: {down_high_freq:.2%}")

print(f"    恢复图 - 高频占比: {rest_high_freq:.2%}")

# 保存频谱对比图

filename = f"{output_dir}/fft_analysis/fft_{scale_name}_{prefilter}.png"

save_spectrum_figure(

original, downsampled_resized, restored, orig_fft, down_fft, rest_fft, filename, title_suffix=f"({scale_name}, {prefilter})"

)

print("\n  高频成分差异分析:")

print("  - 缩小后的图像高频成分会减少（混叠效应）")

print("  - 使用高斯预滤波可以减少混叠")

print("  - 插值恢复可以部分重建高频成分，但无法完全恢复丢失的信息")

# ========================================================================

# 6. DCT 分析

# ========================================================================

print("\n[6] DCT 分析...")

# 对原图进行 DCT

orig_dct, orig_low_ratio, orig_dct_log = dct_analysis(original, low_freq_size=16)

print(f"  原图低频能量占比 (16x16): {orig_low_ratio:.2%}")

# 对每个配置进行 DCT 分析

for scale_name in results.keys():

for prefilter in ["direct", "gaussian"]:

dct_results = {"Original": (orig_dct_log, orig_low_ratio)}

for method in interpolation_methods:

restored = results[scale_name][f"{prefilter}_{method}"]

_, low_ratio, dct_log = dct_analysis(restored, low_freq_size=16)

dct_results[method.capitalize()] = (dct_log, low_ratio)

print(f"  {scale_name}, {prefilter}, {method}: 低频占比={low_ratio:.2%}")

# 保存 DCT 对比图

filename = f"{output_dir}/dct_analysis/dct_{scale_name}_{prefilter}.png"

save_dct_figure(dct_results, filename, title_suffix=f"({scale_name}, {prefilter})")

print("\n  DCT 能量分布分析:")

print("  - 自然图像的大部分能量集中在低频区域")

print("  - 下采样会丢失高频 DCT 系数")

print("  - 双三次插值通常比最近邻和双线性保留更多的频率信息")

# ========================================================================

# 7. 生成汇总表格

# ========================================================================

print("\n[7] 结果汇总...")

print("\n" + "=" * 80)

print("MSE 和 PSNR 汇总表")

print("=" * 80)

print(f"\n{'Scale':<10} {'Prefilter':<10} {'Method':<10} {'MSE':<12} {'PSNR (dB)':<12}")

print("-" * 60)

for scale_name in results.keys():

for prefilter in ["direct", "gaussian"]:

for method in interpolation_methods:

restored = results[scale_name][f"{prefilter}_{method}"]

mse = calculate_mse(original, restored)

psnr = calculate_psnr(original, restored)

print(f"{scale_name:<10} {prefilter:<10} {method:<10} {mse:<12.2f} {psnr:<12.2f}")

print("\n" + "=" * 80)

print("分析结论:")

print("=" * 80)

print("1. 下采样会丢失高频信息，导致图像模糊")

print("2. 使用高斯预滤波可以减少混叠效应")

print("3. 双三次插值通常能获得最好的恢复质量（最低的 MSE，最高的 PSNR）")

print("4. 傅里叶变换显示缩小后的图像高频成分显著减少")

print("5. DCT 分析表明插值恢复无法完全重建原始图像的高频成分")

print("=" * 80)

# 显示最终结果图

print("\n[8] 显示部分结果（按任意键关闭窗口）...")

# 显示原始图像和最佳恢复结果

fig, axes = plt.subplots(2, 3, figsize=(15, 10))

axes[0, 0].imshow(original, cmap="gray")

axes[0, 0].set_title("Original", fontsize=12)

axes[0, 0].axis("off")

axes[0, 1].imshow(results["1_2"]["direct"], cmap="gray")

axes[0, 1].set_title("Downsampled 1/2 (direct)", fontsize=12)

axes[0, 1].axis("off")

axes[0, 2].imshow(results["1_4"]["direct"], cmap="gray")

axes[0, 2].set_title("Downsampled 1/4 (direct)", fontsize=12)

axes[0, 2].axis("off")

# 显示三种插值方法（以 1/2 缩小为例）

for i, method in enumerate(interpolation_methods):

restored = results["1_2"][f"direct_{method}"]

mse = calculate_mse(original, restored)

psnr = calculate_psnr(original, restored)

axes[1, i].imshow(restored, cmap="gray")

axes[1, i].set_title(f"{method.capitalize()}\nMSE={mse:.1f}, PSNR={psnr:.1f}dB", fontsize=12)

axes[1, i].axis("off")

plt.suptitle("Image Processing Results Summary", fontsize=14, fontweight="bold")

plt.tight_layout()

plt.savefig(f"{output_dir}/summary.png", dpi=150, bbox_inches="tight")

plt.show()

print("\n✓ 所有结果已保存到 output/ 目录")

if __name__ == "__main__":

main()

- 实验结果与分析

其余输出结果均在文件夹内

# 六、实验总结与展望

## 6.1 实验总结

本次实验围绕图像缩小、恢复与频域分析展开，通过实践掌握了OpenCV中图像预处理、下采样、插值恢复、频域变换的基本操作，明确了不同下采样方式和插值方法的优缺点，学会了使用MSE、PSNR客观评价图像质量，结合频域分析解释空域现象。

实验过程中，也遇到了一些问题：如FFT频域图对比度不足，通过取对数处理后得到了改善；插值恢复后图像仍存在细节丢失，无法完全还原原图像，这是由于下采样过程中信息不可逆丢失导致的。